УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования «Вавожское»

от 24 декабря  2015 г. № 124

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское» на 2015-2020 годы и на период до 2025 года

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВАВОЖСКОЕ» НА 2015 – 2020 ГОДЫ И

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское» на 2015-2020 годы и на период до 2025 года (далее- Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Вавожское». |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Вавожское» |  |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Вавожское» |  |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования «Вавожское» |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское»; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Вавожское»; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, на территории муниципального образования «Вавожское», создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2015- 2020 годы и на период до 2025 года |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - реконструкция изношенных водопроводных сетей; - строительство новых водопроводных сетей; - строительство новых водонапорных башен; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения пожарных гидрантов и подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - установка на водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды. 2. В сфере водоотведения: - реконструкция и ремонт изношенных канализационных сетей; - расширение канализационных сетей и подключение к ним новых объектов. 3. В сфере электроснабжения: - строительство новых линий электропередач на вновь образованных улицах села Вавож; - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. В сфере газификации: - газификация вновь строящихся улиц и домов; - завершение газификации домовладений, не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления; 5. В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - реконструкция и ремонт изношенных тепловых сетей. 6. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются собственные средства предприятий ЖКХ, средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства: - средства бюджета Удмуртской Республики; - средства бюджета муниципального образования «Вавожский район»; - средства бюджета муниципального образования «Вавожское». Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования «Вавожское» с учетом изменения ассигнований бюджета Удмуртской республики и Вавожского района. |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское», снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих |  |
|  | жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования «Вавожское»; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1 Общие сведения.

В состав муниципальное образование «Вавожское» входит село -  Вавож, деревни: Большая Можга, Жуё-Можга, ст. Вавож и Зелёная Роща. Село Вавож является районным центром муниципального образования «Вавожский район». Площадь поселения составляет 1305 га и со всех сторон граничит с территорией муниципального образования «Нюрдор-Котьинское»,  «Какможское», «Волипельгинское», «Гурезь-Пудгинское» и «Большеволковское» Село Вавож имеет хорошую транспортную доступность. Оно расположено в 90 километрах на юг-запад от города Ижевска, столицы Удмуртской Республики. Через районный центр проходит автодорога  две автодороги регионального значения – Вавож - Ува и Вавож - Можга. В 12 километрах от районного центра находится станция Вавож на железной дороге от ст. Вавож до г. Ижевск. 	На территории муниципального образования «Вавожское» Вавожского района предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, в т.ч. ООО «Вавожское ЖКХ», ООО «Альянс-строй», Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» и филиал в п. Ува ОАО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, централизованными теплоснабжением (отоплением), производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Горячее водоснабжение отсутствует.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования  «Вавожский район» на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе договоров концессии и аренды.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское» на 2015-2020 годы и  на период до 2025 года предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.2 Климатические условия.

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой, относительно жарким летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью. Климат территории формируется в основном под влиянием циклонов с запада и севера и антициклонов с востока и запада. Средний годовой безморозный период составляет 130 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем 120-150 дней. Среднегодовое количество осадков составляет в среднем 500 мм. Осадки распределены по сезонам года неравномерно. Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Высота снега достигает 45-50 см, средняя глубина промерзания почв составляет 60 см.  В течение года преобладают западные ветра. Средняя годовая скорость не превышает 4 м/с. Территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

2.3 Гидрогеологические условия.

Гидрографическая сеть Вавожского сельского поселения представлена р. Вала, рассекающей южную часть поселения с востока на запад и её правым притоком - р. Ува, рассекающей рассматриваемую территорию с севера на юг.

Водный режим рек характеризуется крайне неравномерным распределением стока внутри года: более 65% стока проходится на весну, 25% - на летне-осенний период и 10% - на зимний. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые и талые воды. Замерзают реки в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава 160 дней. Максимальная толщина ледяного покрова 50-60 см, в отдельные суровые зимы до 1 м.

После окончания весеннего ледохода (в апреле месяце), продолжительностью 1-4 дня вода на реках начинает постепенно прогреваться, и в июле достигает +27 - 29С. Для регулирования поверхностного стока на территории сельского поселения создан пруд площадью 65 Га.

2.4 Население. Демографические тенденции.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

По состоянию на 01.01.2015 года численность населения составила 7068 человека. На протяжении последних лет, не смотря на постепенное снижение численности родившихся  на территории муниципального образования наблюдается благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Число родившихся существенно превышало число умерших. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Село Вавож в последние годы, в основном, имеет положительное сальдо миграции населения, что увеличивает демографический потенциал территории.  (Таблицы 1 и 2)

Таблица 1

Численность населения по годам, чел.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год/прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7034 | 7040 | 7051 | 7096 | 7131 |

Таблица 2

| Показатель | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рождаемость, чел. | 101 | 93 | 97 | 100 | 105 |
| Смертность, чел. | 84 | 59 | 72 | 70 | 72 |
| Естественный прирост населения (+), убыль(-) | +27 | +34 | +25 | +30 | +33 |

Таким образом, в предшествующий период на территории села Вавож сформировались позитивные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых явился значительный естественный и механический прирост населения.

2.5 Краткий анализ текущего состояния  систем  водоснабжения.

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории Вавожского сельского поселения находится 10 водозаборных скважин, 8 водонапорных башен. Вода подается в самотечные водопроводы, станции второго подъёма отсутствуют. Водопроводные сети  села были построены в 70-е годы 20-го века и имеют износ более 60%, а также выполнены из труб различных материалов и диаметров, что увеличивает потери воды и риск возникновения аварий. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 46,8 км, 28,6 км из них нуждаются в замене.

По бактериологическим и химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств для очистки и обеззараживания воды на территории поселения не имеется.

Небольшая часть населения пользуется децентрализованным водоснабжением (колодцы, родники).

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО «Вавожское» являются: 	- значительный износ сетей водоснабжения (более 60 %), высокая аварийность;

- расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретение запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения;

-  особенно в летнее время года недостает воды  в центральной и западной части села Вавож, отсутствует постоянное давление в системе у потребителей;

- доля поставки воды по приборам учета в МО «Вавожское» составляет 68%.

2.6 Краткий анализ текущего состояния систем водоотведения.

На территории муниципального образования «Вавожское» имеются централизованная канализационная система. Канализационные сети в центральной части села были построены в 70-е годы 20-го века и имеют износ более 70%. Существует риск возникновения аварий. К данной системе подключены основная часть многоквартирных жилых домов и часть учреждений и организаций села. В большинстве домов частной застройки  функционирует выгребная система канализации с последующим вывозом скопившихся нечистот ассенизационными машинами на очистные сооружения. В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения эксплуатируются ООО «Вавожское ЖКХ» по концессионному соглашению. Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям села Вавож, которыми пользуются жители, организации и предприятия данного поселения.

2.7 Краткий анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района, со стороны ПС 220/110/35/6 кВ «Вавож». Источником питания потребителей МО «Вавожское» является ПС 110/35/10кВт «Ува», год ввода в эксплуатацию 1972 г. На надежность электроснабжения, кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов, оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения объектов к сети. ПС 110/35/10кВт «Ува», имеет радикальный тип конфигурации сети и имеет наименее надежную систему электроснабжения. Схема присоединения – ответвительная.

Альтернативный источник энергоснабжения в муниципальном образовании «Вавожское» является подстанция 35/10 кВ «Ува».

Доля поставки электроэнергии по приборам учета в МО «Вавожское» составляет 100%.

Количество, состав, состояние сетей представлены в таблице 3.

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Номер | Наименование | Номер | Год | Наименование | Мощн. | Протяженность ВЛ |  | состояние ТП |  |  |
| ТП | ТП | ПС | фид. | строит-ва ТП | населенного пункта | транс | Всего, км | % износа ВЛ-0,4кВ | хорошее | удовлетворит. | неудовлетворит. |
| КТП | 29 | Вавож | 7 | 1987 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 169 | Вавож | 6 | 1987 | Вавож | 2х160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 243 | Вавож | 6 | 1984 | Вавож | 2х250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 328 | Вавож | 6 | 2006 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 327 | Вавож | 6 | 2004-2008 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 325 | Вавож | 7 | 2005 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 93 | Вавож | 6 | 1980 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 31 | Вавож | 6 | 1985 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 32 | Вавож | 7 | 1969 | Вавож | 400 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 33 | Вавож | 6 | 2003 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 188 | Вавож | 6 | 2000 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 27 | Вавож | 7 | 1985 | Вавож | 400 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 236 | Вавож | 7 | 1985 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| ЗТП | 187 | д. Б.Можга | 16 | 1981 | д.Б.Можга | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 56 | д.Б.Можга | 18 | 1980 | д.Б.Можга | 60 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 34 | Вавож | 6 | 1975 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 25 | Вавож | 7 | 2001 | Вавож | 500 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 29 | Вавож | 7 | 2001 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| ЗТП | 330 | Вавож | 7 | 2005 | Вавож | 2х160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 58 | д.Ж.Можга | 18 | 1967 | д.Ж.Можга | 60 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 165 | д. Ж.Можга | 16 | 1981 | д.Ж.Можга | 250 |  |  | 1 |  |  |
| ЗТП | 337 | Вавож | 7 | 2007 | Вавож | 2х400 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 23 | Вавож | 7 | 1979 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 178 | Вавож | 7 | 1980 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 340 | Вавож | 11 | 1985 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 168 | Вавож | 7 | 1985 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 92 | Вавож | 7 | 1987 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 341 | Вавож | 7 | 2010 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 297 | Вавож | 7 | 2010 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| ЗТП | 158 | Вавож | 6 | 1985 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 164 | Вавож | 16 | 2000 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 352 | Вавож | 5 | 2013 | Вавож | 2х630 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 54 | Вавож | 16 | 1988 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 333 | Вавож | 6 | 2000 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 351 | Вавож | 6 | 2012 | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| ЗТП | 347 | Вавож | 6 |  | Вавож | 2х160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 288 | Вавож | 6 |  | Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 87 | Вавож | 6 |  | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 124 | Вавож | 7 |  | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 126 | Вавож | 7 | 1983 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 311 | Вавож | 7 | 1983 | Вавож | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 145 | Б.Можга | 18 | 1980 | Вавож | 100 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 174 | Б.Можга | 18 | 1980 | Б.Можга | 250 |  |  | 1 |  |  |
| КТП | 91 | ст.Вавож | 18 | 1970 | ст.Вавож | 160 |  |  | 1 |  |  |

Динамика потребления электрической энергии предоставлена в таблице 4:

Таблица 4

| ПС Вавож | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фидер - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого поступление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация по юр лицам, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация по физ лицам, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8 Краткий анализ текущего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение в МО «Вавожское» осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу  от ГРС с. Вавож.

Поставщиком природного газа в с. Вавож в настоящее время является филиал в г. Можге ОАО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

В северной части МО «Вавожское» располагается ГРС «Вавож». Газификация в с. Вавож приближается к 100%. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет более 70 км. На территории села находится 4 ГРП, 2 ШП и 2 ШАБ. Газораспределительные сети находятся в хорошем состоянии.

Доля поставки газа по приборам учета в МО «Вавожское» составляет 67%.

2.9 Краткий анализ текущего состояния системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения в  МО «Вавожское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

Поставщиком централизованной тепловой энергии в с. Вавож является ООО «Вавожское ЖКХ».

В настоящее время отопление многоэтажной и общественной застройки с. Вавож осуществляется 4-мя газовыми котельными. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 14,056 км, 0,4 км из них нуждаются в замене. По всем котельным имеются резервы мощности по зонам действия.			                                                                                                                                        Горячее водоснабжение отсутствует.

В настоящее время теплосчётчики установлены	в 9 многоквартирных домах и 35 организациях.

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Основными проблемами в теплоснабжении в МО «Вавожское» являются:

- высокий процент износа теплотрасс.;

- расходы на приобретение запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем теплоснабжения;

- низкий процент отпуска тепловой энергии в жилых домах по приборам  индивидуального учета.

2.10 Краткий анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов.

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ на территории МО «Вавожское» осуществляется санитарная очистка территории – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Ответственность за организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и мусора возложена на ООО «Альянс-строй». Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

На территории МО «Вавожское» на протяжении ряда лет организованы и действуют контейнерный и безконтейнерный способы сбора ТБО. Контейнерный способ применяется в основном для  организаций, предприятий и учреждений села Вавож. Безконтейнерный – для населения села. Так для населения, по безконтейнерному способу сбора ТБО организована и успешно действует следующая схема. Утвержден график вывоза бытового мусора, согласно которого в определенные дни каждой недели специальные транспортные средства проезжает в определенное время по прописанным в графике улицам села. Жители соответствующих улиц выносят бытовой мусор в завязанных специальных полиэтиленовых пакетах и мешках с логотипами организации, занимающейся вывозом ТБО. Этот мусор загружается в специальное транспортное средство и вывозиться на районную свалку бытовых отходов, расположенную за пределами села Вавож.  Данная работа осуществляется круглогодично.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки: - вывоз отходов осуществляется на  санкционированную свалку, которая не обустроена  в  соответствии  с  санитарными  нормами.  Это  приводит  к проникновению загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды;

- в системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы, батарейки);

- отсутствует  разработанная  система  снижения  объема  отходов, поступающих  на  захоронение  (раздельный  сбор,  сортировка,  вторичное использование).

-существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования  сырья,  сбора  и  вывоза  жидких  бытовых  отходов  от неблагоустроенного жилого фонда.

- стихийное образование несанкционированных свалок.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВАВОЖСКОЕ» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Согласно прогноза, приведенного в генеральном плане МО «Вавожское» численность населения села Вавож будет увеличиваться  и может достичь в 2025 году 9000 человек (Таблица 5).

Таблица 5

ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Вавожское»

| Численность населения, человек |  |  | Экстраполяционный прогноз численности населения, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 г. перепись | 2002 г. перепись | на 0101 2009 | Первый вариант (1989 – 2002 гг.) |  |  | Второй вариант (2002 – 2009 гг.) |  |  | Третий вариант (1989 – 2009 гг.) |  |  |
|  |  |  | 2015 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| 5570 | 5928 | 6048 | 6858 | 7300 | 8300 | 7837 | 9716 | 13410 | 7343 | 8167 | 9580 |

Метод линейной экстраполяции при прогнозировании перспективной численности населения не точен, так как построен на основе пролонгации тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических компонент, влияющих на движение населения, а также возможные сценарии их изменения.

Жилищное строительство является одним из приоритетных и развивающихся направлений строительной деятельности в селе Вавож. Ежегодно вводиться в эксплуатацию более 3000 квадратных метров жилья (Таблица 6). При этом доля застройщиков, зарегистрированных и проживающих за пределами с. Вавож, с каждым годом увеличивается (Таблица 7). Данный факт дает основание полагать, что механический прирост населения в ближайшие годы будет продолжать увеличиваться.

Таблица 6

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА Вавож

| Годы | Количество, домов | Общая площадь домов, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 23 | 2561 |
| 2012 | 27 | 3393 |
| 2013 | 28 | 3330 |
| 2014 | 22 | 3117 |
| Всего | 100 | 12401 |

Таблица 7

ВЫДАНО РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ

ДОМОВ

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | На 01.06.2015 год /прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 73 | 50 | 65 | 49 | 28/50 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| гражданам, зарегистрированным в с. Вавож | 62 | 47 | 56 | 35 | 18/30 |
| гражданам, зарегистрированным за пределами с. Вавож | 11 | 3 | 9 | 14 | 10/20 |

На конец 2014 года общая площадь жилых помещений составляет 192 тыс. кв.м. При сохранении существующих темпов жилищного строительства на период 2015 – 2020 гг. объем нового строительства в с. Вавож ориентировочно определен в размере 18,6 тыс. кв. м или в среднем за год – около 3,1 тыс. кв. м. Таким образом, общий объем жилищного фонда может увеличиться до 220 тыс. кв. м.

В перспективном периоде в поселении планируется рост инвестиционно-строительной деятельности. Перечень и характеристика планируемых объектов капитального строительства на территории МО «Вавожское» на 2015–2020 годы приведен в таблице 8.

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ВАВОЖ

| №№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства (федеральный, региональный, муниципальный) | Местоположение | Примерная площадь здания, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство здания РЦДТ | муниципальный | с. Вавож, ул. Интернациональная | 1500 |
| 2. | Строительство здания инфекционного отделения ЦРБ | муниципальный | с. Вавож, пер. Зеленый | 3000 |
| 3. | Строительство здания лыжной базы | муниципальный | с. Вавож | Данных нет |
| 4. | Строительство канализационного коллектора со строительством канализационной насосной станции | муниципальный | с. Вавож, ул. Союзная | Данных нет |
| 5. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | муниципальный | с. Вавож | Данных нет |

В соответствии с генеральным планом муниципального образования «Вавожское» для градостроительного развития с. Вавож в территориальном комплексе  намечена застройка: северо-западная площадка – 19 га, . С западной стороны, вдоль автодороги «Вавож – Ува», - около 35 га.

Планируемые изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- укрепление стабилизации численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности муниципального образования.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана муниципального образования «Вавожское» будет оставаться основным направлением экономического развития поселения. Благоприятные агроклиматические ресурсы, реализация государственных программ будут способствовать развитию перерабатывающих предприятий продукции сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон;

- наличие свободных площадок для нового строительства;

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где,

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования «Вавожское».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктур  поселения на 2015-2020 годы и на период до 2025 года направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для стабилизации демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства и что немаловажно, принятие мер по созданию новых рабочих мест.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Проектом предусматривается на перспективу в МО «Вавожское» сохранение и развитие централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

Необходимо провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин, предусмотреть развитие децентрализованных систем водоснабжения, предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды. Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны. Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды. Существующая схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей. С целью обеспечения водоснабжением всех потребителей сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен и прокладка новых водопроводных сетей.

4.2. Мероприятия по развитию объектов водоотведения:

Проектом предлагается:

- реконструкция существующих сетей водоотведения;

- строительство канализационных сетей в  микрорайонах;

- строительство канализационных сетей на территории северо-восточного  участка новой застройки.

Наружные сети и сооружения" строительство канализационных сетей необходимо осуществлять с применением труб с минимальным диаметром 150 мм.

4.3.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;	- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

- оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

4.4. Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Необходимо отметить, что существующая сеть ВЛ-0,4/10 кВ была запроектирована с учётом потребления 3 кВт на 1 жилой дом. В связи с перспективой развития села Вавож с учётом увеличения населения с 7000 человек в 2015 году до 8000-10000 человек в 2025 году, с учётом потребления 7 кВт на одну семью 3-4 человека, можно прогнозировать увеличение потребления от 2 МВт до 7 МВт.

В связи с износом оборудования трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения необходимо произвести их реконструкцию и модернизацию. Для подключения нагрузок предлагается установить дополнительные трансформаторные подстанции .

При увеличении потребляемой мощности необходимо предусмотреть коридоры под размещение ВЛ-10 кВ и места для установки КТП-10/0,4 кВ. При выделении и межевании новых земельных участков необходимо учитывать требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736), при наличии существующих ВЛ.

4.5. Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов.

В настоящее время твердые бытовые отходы вывозятся на районную свалку, расположенную в 6 км к западу от с. Вавож. Проектом предлагается организация постепенного перехода на территории МО «Вавожское» к системе контейнерных площадок с несменяемыми сборниками твердых бытовых отходов, так как она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины и достигнуть наивысшей производительности труда.

Ориентировочная удельная норма накопления ТБО в расчете на одного жителя сельского населенного пункта составляет 1,5 м³/год. Согласно прогнозу численность населения с. Вавож к 2025 году составит приблизительно 7500 человек. Норма накопления ТБО с. Вавож составит 11250 м³/год или 30,8 м³/сутки.

Для сбора отходов предлагается использовать контейнеры емкостью 0,75 м³. При норме накопления ТБО 30,8 м³/сутки для сбора отходов потребуется минимум 52 контейнера. Для удобства населения и большего охвата территории предлагается обустройство 26-и площадок с двумя контейнерами на каждой.

Для соблюдения санитарной охраны территории населенного пункта необходимо организовать ежедневный вывоз отходов.

Для вывоза отходов предлагается использовать мусоровоз КО-415А КАМАЗ-53213 с объемом кузова 24 м³. С учетом расстояния до свалки и объема кузова, одна машина данной модели за две поездки сможет вывезти все отходы, накопленные за сутки.

Для крупногабаритных отходов предлагается устанавливать бункеры-накопители на площадках с твердым покрытием в непосредственной близости от дорог. Вывоз отходов осуществляет бункеровозом по мере накопления.

Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматриваются в процессе эксплуатации мусоровозов, а также при изменении местных условий: уменьшении или увеличении образования ТБО; изменении состава обслуживаемых объектов; изменении условий движения на участке, при смене типа собирающих мусоровозов или смене системы сбора ТБО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования «Вавожское» с учетом  изменения ассигнований бюджета Удмуртской республики и Вавожского района.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2015-2020 гг.

Таблица 9

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Вавожское».

В состав рабочей группы включены:

Глава муниципального образования «Вавожское», основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет депутатов муниципального образования «Вавожское», основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета МО «Вавожское» и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация муниципального образования «Вавожское», основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжение, утилизация ТБО).

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вавожское».

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. При необходимости осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации муниципального образования «Вавожское».

2. Утверждение депутатами Совета депутатов муниципального образования «Вавожское» отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией сельского поселения и презентуемый Главой муниципального образования «Вавожское».

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Совета депутатов муниципального образования «Вавожское» по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.